# Kontrolný plán KP-AB32 – AdBlue uzáver AB-32

Verzia 4 | platná od 1. 10. 2026 | výrobok 4440-032 | lis L07, forma F-18 | fáza: sériová výroba

# Kontrolované znaky

| Č. | Znak | Požiadavka | Metóda | Frekvencia | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vonkajší vzhľad | bez otrepov a nedostrekov | vizuálne | každý kus | operátor |
| 2 | Rozmer závitu M32x2 | 6H | kaliber dobrý/zlý | 5 ks / 2 h | operátor |
| 3 | Tesnosť uzáveru | únik < 0,5 cm³/min pri 0,3 bar | inline tester tesnosti | 1 ks / 50 ks | automat, kontrola QC 1× zmena |
| 4 | Sila otvorenia | 8–14 Nm | momentový kľúč | 3 ks / zmena | operátor |
| 5 | Farba | RAL 9005 podľa vzorky | vizuálne pri D65 | 1 ks / zmena | operátor |
| 5a | Prítomnosť a poloha O-krúžku | O-krúžok osadený v drážke celým obvodom | vizuálne | každý kus | operátor |
| 6 | Hmotnosť výstreku | 18,4 g ± 0,3 g | váha | 5 ks / 2 h | operátor |

# Reakčný plán

Pri nezhode zastaviť lis, zadržať výrobu od poslednej vyhovujúcej kontroly a informovať vedúceho zmeny.

Zadržané diely označiť červeným štítkom a presunúť do skladu blokovaných dielov.

# História zmien

| Verzia | Dátum | Popis zmeny |
| --- | --- | --- |
| v3 | 15. 1. 2026 | aktualizácia hmotnosti výstreku po úprave formy F-18 |
| v4 | 1. 10. 2026 | doplnená kontrola O-krúžku, aktualizácia zodpovedností |