# SM-PR-07 Výmena formy na vstrekolise

Verzia 4 | platná od 1. 6. 2026 | vlastník: vedúci procesného manažmentu

# 1 Účel

Smernica stanovuje bezpečný a jednotný postup výmeny formy, rozbehu a uvoľnenia výroby.

# 2 Rozsah

Platí pre všetky vstrekolisy L01 až L14 a pre všetky zmeny.

# 3 Zodpovednosti

| Rola | Zodpovednosť |
| --- | --- |
| Nastavovač | výmena formy, nastavenie parametrov |
| Vedúci zmeny | plánovanie výmeny, pridelenie ľudí |
| Kontrolór kvality (QC) | kontrola a uvoľnenie prvého kusu |
| Údržba | pripojenie temperovania a horúcich vtokov pri poruche |

# 4 Bezpečnosť

Pred vstupom do priestoru formy uzamknúť lis podľa postupu LOTO (vypnúť hlavný vypínač, uzamknúť osobným zámkom, overiť nulový tlak hydrauliky).

Pri manipulácii s formou používať tepelne odolné rukavice; forma po prevádzke môže mať viac ako 80 °C.

Pri zdvíhaní formy žeriavom nesmie nikto stáť pod bremenom.

# 5 Postup výmeny

Pripraviť novú formu, upínky, hadice a kartu výmeny.

Ukončiť výrobu a vyprázdniť tavnú komoru.

Uzamknúť lis podľa kapitoly 4.

Odpojiť temperovanie a horúce vtoky, demontovať formu.

Upnúť novú formu, pripojiť médiá, odomknúť lis.

Nahrať parametre z receptúry a spustiť rozbeh.

Vyrobiť prvé kusy a odovzdať ich na uvoľnenie podľa kapitoly 6.

# 6 Uvoľnenie prvého kusu

Prvý kus po výmene formy uvoľňuje kontrolór kvality (QC) podpisom na karte prvého kusu. Do uvoľnenia sa vyrobené diely odkladajú do červeného boxu. Na nočnej zmene je QC k dispozícii na telefóne 0905 000 118.

# 7 Cieľové časy

| Typ výmeny | Cieľový čas |
| --- | --- |
| Výmena formy do 2 t | 45 min |
| Výmena formy nad 2 t | 60 min |
| Rozbeh po výmene | 20 min |

# 8 Záznamy

Karta výmeny a karta prvého kusu sa ukladajú v systéme MES. Kartu prvého kusu je oprávnený podpísať iba kontrolór kvality.