# SM-QM-04 Riadenie reklamácií zákazníkov

Verzia 6 | platná od 1. 3. 2026 | vlastník: vedúca kvality

# 1 Účel

Smernica určuje postup pri prijatí, riešení a uzavretí reklamácie zákazníka v súlade s IATF 16949 a požiadavkami zákazníkov.

# 2 Rozsah

Platí pre všetky reklamácie zákazníkov na výrobky TESNEX vrátane reklamácií z poľa.

# 3 Lehoty

| Krok | Lehota | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| Potvrdenie prijatia reklamácie | do 24 hodín | zákaznícky technik kvality |
| Okamžité opatrenia (D3) – zadržanie a triedenie zásob | do 24 hodín | vedúci 8D tímu |
| Hlásenie 3D zákazníkovi | do 48 hodín, ak zákazník nepožaduje inak | vedúci 8D tímu |
| Analýza príčiny (D4) | do 10 pracovných dní | 8D tím |
| Uzavretie 8D (D8) | do 30 dní | vedúca kvality |

# 4 Postup 8D

D1 Zostavenie tímu: minimálne kvalita, výroba, technológia.

D2 Popis problému: čo, kde, kedy, koľko, ako zistené.

D3 Okamžité opatrenia: zadržanie podozrivých zásob v sklade TESNEX, v tranzite a u zákazníka, triedenie, označenie vytriedených dodávok.

D4 Analýza koreňovej príčiny: 5x prečo, Ishikawa, overenie príčiny výskytu aj nezachytenia.

D5 Návrh nápravných opatrení.

D6 Zavedenie a overenie účinnosti.

D7 Preventívne opatrenia, aktualizácia FMEA a kontrolného plánu.

D8 Uzavretie a poďakovanie tímu.

# 5 Komunikácia so zákazníkom

Pred ukončením analýzy (D4) TESNEX neuznáva zodpovednosť ani nepotvrdzuje príčinu.

Zákazníkovi sa vždy oznamuje rozsah okamžitých opatrení a termín ďalšej informácie.

Náklady na triedenie u zákazníka schvaľuje vedúca kvality pred potvrdením zákazníkovi.

# 6 Záznamy

8D report, záznamy o triedení a komunikácia so zákazníkom sa ukladajú v systéme CAQ pod číslom reklamácie najmenej 15 rokov.