# Technická poznámka – výmena formy F-18 na L07

Autor: technológ M. Kráľ | 8. 10. 2026 | pracovná verzia

Poznámky pre nových nastavovačov, píšem tak, ako to robíme v praxi:

forma F-18 (AB-32) cca 1,6 t, upínky typ B (sú v regáli R3 hore)
najprv dobehnúť zákazku, vystrekať komoru naprázdno 3x
odpojiť temperovanie – POZOR modré hadice sú prívod, červené spiatočka, neprehodiť!!
horúce vtoky odpojiť až keď je regulátor na 0, inak to hádže chybu E214
žeriav 3,2 t, pásy zo skrine pri L06
novú formu centrovať na kolík, upínky dotiahnuť momentom 180 Nm krížom
pripojiť médiá, receptúra AB32_F18_v7 v MES
prvé 3 výstreky ide do drviča, 4. kus na kontrolu
ak je otrep na strane vtoku, zvýšiť dotlak o 20 bar, nie viac
celé to má trvať do 45 minút, v noci to trvá dlhšie lebo je tam 1 nastavovač na 4 lisy