# Poznámky k reklamácii RK-2026-118

zapísal: K. Šimková, rozpracované

Norvik Trucks – AB-32 uzáver AdBlue, netesnosť, najprv 41 ks, potom ďalších 23 ks (spolu 64) zachytených na ich montážnej linke (test tesnosti nádrže)
reklamácia prišla mailom 2.10. ráno, foto + 3 ks poslali kuriérom, prišli 6.10.
tím: ja, Hrnčiar (procesy), Valach (výroba), Kráľ (technológ) – stretli sme sa 1.10.
šarža na štítku GP-26392 → Granoplast, lis L07, forma F-18, dátum výroby 22.9. nočná zmena
pod mikroskopom vidno póry pri vtoku, vyzerá to na vlhkosť granulátu
sušička na L07 – záznam teploty chýba za 21.–23.9., Valach preverí
inline tester – v ten týždeň podľa MES vypnutý 2 dni kvôli kalibrácii??? overiť
ďalší postup: analýza vlhkosti granulátu v labe, porovnať so šaržou od Polymery
zákazník chce 8D do 10 pracovných dní
nápad: vymeniť sušičku na L07 za novú, zaviesť kontrolu vlhkosti pri každej šarži
Babiak sa pýtal, či sa to netýka aj BV-15 (rovnaký materiál)